# Nội dung môn học

- Nhắc lại kiến thức điện tử số (1 LT + 0 BT)

- Giới thiệu công nghệ IC lập trình được (1 LT + 0 BT)

- Ngôn ngữ lập trình Verilog HDL (3 LT + 2 BT)

- Thiết kế mạch số thông dụng (2 LT + 2 BT)

- Công cụ là quy trình thiết kế với IC. lập trình được của Xilinx (2 LT + 2 BT)

- Thực hành thiết kế trên FPGA (2 LT + 3 BT)

- Kiểm tra 1 buổi + dự phòng 1 buổi

# Ngôn ngữ lập trình Verilog HDL

  - Giới thiệu chung

    - Phương pháp thiết kế dùng Verilog HDL

    - Thiết kế top-down

    - Phần mềm hỗ trợ thiết kế

  - Các mô hình thiết kế Verilog

    - Mô hình mức cổng (gate-level)

    - Mô hình mức luồng dữ liệu

    - Mô hình hành vi

  - Một số ví dụ cụ thể

# Giới thiệu chung

  - Phương pháp thiết kế dùng HDL (Hardware Description Languages)

- Dễ sử dụng

- Dịch thủ công mô tả thiết kế vào

  - tập hợp các biểu thức logic

  - hoặc sơ đồ nguyên lý

  - Cần hiểu rõ về FF và Gate

  - Dễ thay đổi thành phần thiết kế

  - Thân thiện với người dùng

  - Nhưng không phù hợp với mạch tích hợp cao

Phương pháp thiết kế truyền thống

Phương pháp thiết kế dùng HDL

3

๏ Dựa trên sơ đồ nguyên lý

๏ Không phù hợp với các thiết kế phức tạp và độ tích hợp cao như ASIC và FPGA

๏ Ngôn ngữ mô mả phần cứng (HDL)

๏ Mô tả thiết kế độc lập với công nghệ

๏ Dễ thiết kế và debug

๏ Dễ đọc hơn sơ đồ mạch điện (với những mạch có quy mô lớn)

๏ Phù hợp với thiết kế ASIC và FPGA

# Verilog và VHDL

  - Verilog

    - Đơn giản, dễ sử dụng

    - Thiếu các cấu trúc cần thiết cho các tham số ở mức hệ thống

    - Mô tả đơn giản, hiệu quả, trực quan cho các mạch số

    - Cung cấp thiết kế mô hình chuyển mạch

- VHDL

  - Phức tạp hơn

  - Thích hợp với các thiết kế rất phức tạp

  - Phù hợp cho mô hình mức hành vi

  - Cung cấp nhiều hàm, thủ tục, thư viện

  - Câu lệnh phức tạp

  - Verilog là ngôn ngữ mô tả phần cứng (Hardware Description Language)

  - Phát triển từ năm 1984-1985, công bố trên thế giới 1990, thành chuẩn công nghiệp IEEE năm 1995

  - Mô tả mạch số đơn giản, hiệu quả và trực quan

  - Dùng để mô tả một số hệ thống số như

    - Network switch

    - Microprocessor

    - Memory

    - Flip-flop

  - Có thể dùng HDL để mô tả bất cứ thành phần cứng số nào tại bất kì mức nào

  - Verilog cho phép thiết kế hệ thống ở 4 mức

    - Mức hành vi: dùng các thuật toán cấu trúc if, case, for, while,…

    - Mức thanh ghi - RTL: kết nối bằng biểu thức logic

    - Mức cổng Gate: kết nối bằng các cổng logic AND, OR, NOT,…

    - Mức chuyển mạch: kết nối bằng BJT, FET,…

  - Mô tả thiết kế bằng cấu trúc hành vi, chưa cần đưa ra chi tiết về thực hiện thiết kế

7

# Ví dụ các mức độ trừu tượng: mạch chia 2

Ví dụ Verilog Code

// D flip-flop Code

module d_ff ( d, clk, q, q_bar); input d ,clk;

output q, q_bar; wire d ,clk; reg q, q_bar;

always @ (posedge clk) begin

q <= d; q_bar <= ! d; end

endmodule

# Mức độ trừu tượng

9

# Các kiểu thiết kế

- Bottom-up Design

  - Phương pháp thiết kế truyền thống

  - Thực hiện tại mức Gate

  - Không phù hợp với các thiết kế phức tạp cho các mạch ASIC hoặc Vi xử lý

  - Cần thêm các cấu trúc mới và phương pháp thiết kế phân cấp

- Top-down Design

  - Là phương pháp mong muốn của các nhà thiết kế

  - Cho phép kiểm tra sớm, dễ dàng thay đổi công nghệ, thiết kế hệ thống có cấu trúc

  - Khó thực hiện nếu không kết hợp với phương pháp Bottom- Up

# Top-down Design

    - Xuất phát từ những thông số quan trọng nhất của hệ thống, triển khai các thiết kế ở mức thấp hơn

    - Thực hiện chi tiết hoá đến mức cổng Gate

    - Thực hiện mô phỏng, điều chỉnh các thiết kế các mức cho đến khi đạt yêu cầu

    - Sau đó mới triển khai các bước chế tạo

# Top-down Design - High level Design

    - Xác định khối cần thiết và liên kết giữa các khối đó

    - Ví dụ cần thiết kế bộ VXL

# Top-down Design - Low Level Design

    - Mô tả cách thực hiện mỗi khối chức năng

    - Gồm chi tiết các máy trạng thái, bộ đếm, giải mã, các thanh ghi bên trong

    - Vẽ dạng sóng tại mỗi giao diện

    - Bước này quan trọng và mất nhiều thời gian

# Top-down Design - RTL Coding

    - Chuyển thiết kế mức thấp

    - Dùng các cấu trúc của ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL

    - Cần kết nối các đoạn mã trước khi kiểm tra và tổng hợp

# Mô phỏng

- Dùng các chương trình mô phỏng để kiểm tra chức năng của mô hình

- Kiểm tra toàn bộ chức năng của các khối RTL

- Cần viết testbench - tạo ra các tín hiệu clk, reset, và các vector kiểm tra

- Chiếm 60-70% thời gian của việc thiết kế

- Dùng dạng sóng đầu ra để kiểm tra hoạt động của các khối chức năng

Timing Simulation

- Thực hiện sau khi tổng hợp hoặc Place and Route

- Kiểm tra mạch gồm trễ cổng, trễ dây dẫn tại tốc độ CLK (SDF simulation) hoặc Gate level simulation

# Tổng hợp - Synthesis

- Dùng phần mềm tổng hợp thiết kế

- Biên dịch mã HDL, các ràng buộc của đầu vào công nghệ thực hiện

- Ánh xạ mã RTL vào các cổng

- Phân tích thời gian (phần mềm chỉ xét tới trễ cổng mà chưa xét tới trễ dây dẫn)

- Kiểm tra

  - Formal Verification: kiểm tra tính chính xác của việc ánh xạ mã RTL sang sơ đồ cổng

  - Scan insertion: Kiểm tra chuỗi thực hiện trong trường hợp ASIC

- Kết quả sơ đồ mạch nguyên lý - kết nối các cổng → file netlist

# Đặt khối và định tuyến - Place and Route

- Đặt khối và định tuyến theo định dạng Netlist Verilog

- Đặt vị trí các cổng và FF

- Định tuyến: xung Clock, reset, các khối

- Kết quả: file GDN, được sử dụng để chế tạo ASIC

Kiểm tra sau chế tạo - Post Silicon Validation

- Chế tạo xong chip bán dẫn

- Cần kiểm tra trong môi trường thực tế trước khi bán ra thị trường

- Do tốc độ mô phỏng trong RTL rất thấp nên thường xuất hiện vấn đề khi kiểm tra chip bán dẫn

# Phần mềm thiết kế

- ModelSim: viết Xcode và testbench mô phỏng

- Phần mềm: https://fpgasoftware.intel.com/?product=modelsim_ae#tabs-2

- Chọn phiên bản Quartus Prime Lite Edition

Cài đặt cả 2	Cài đặt Cyclone V device support

# Ngôn ngữ lập trình Verilog HDL

- Giới thiệu chung

  - Phương pháp thiết kế dùng Verilog HDL

  - Thiết kế top-down

  - Phần mềm hỗ trợ thiết kế

- Các mô hình thiết kế Verilog

  - Mô hình mức cổng (gate-level)

  - Mô hình mức luồng dữ liệu

  - Mô hình hành vi

- Một số ví dụ cụ thể

# Các mô hình thiết kế Verilog

- Mô hình hành vi (Behavioral level)

- Mức thanh ghi (Register-Transfer Level)

- Mức cổng (Gate Level)

- Mức chuyển mạch (switch): GJT, FET,…

# Mô hình mức hành vi

- Mô tả hệ thống bằng các thuật toán đồng thời (hành vi)

- Mỗi thuật toán gồm một tập các câu lệnh được thực hiện tuần tự

- Các khối Function, Tasks, Always là các thành phần chính của mô hình

- Không liên quan đến việc thực hiện cấu trúc của thiết kế

# Mô hình mức thanh ghi RTL

- Mô tả hoạt động của mạch qua luồng dữ liệu chuyển giữa các thanh ghi

- Sử dụng xung Clock chính xác

- Thiết kế mức RTL chứa giới hạn timing chính xác: các hoạt động được xảy ra tại thời gian nhất định

- Tất cả các mã có thể tổng hợp được là mã RTL

# Mô hình mức cổng

- Mô tả hệ thống bằng các kết nối logic và các thuộc tính timing của chúng

- Tất cả các tín hiệu đều rời rạc (nhận mức logic 0,1)

- Dùng các cổng logic cơ bản để mô tả mạch

- Mã mức cổng được tạo bằng các công cụ tổng hợp và netlist được dùng để mô phỏng mức cổng

- Ngôn ngữ Verilog mô tả hệ thống như một tập hợp các module liên kết với nhau

- Trong Verilog, module khác với các hàm và thủ tục:

  - Một module không bao giờ được gọi tới

  - Một module được khởi tạo tại thời điểm bắt đầu chương trình và tồn tại trong suốt thời gian tồn tại của chương trình

- Khai báo các câu tiền xử lý của trình biên dịch

  - Include

  - Define

- Bắt đầu module bằng từ khoá module <tên_module> (dòng 8)

- Khối Initial bắt đầu bởi Begin, kết thúc bởi end

  - Có 2 lệnh nằm giữa dòng 10 và 13

  - Thực hiện 1 lần duy nhất khi bắt dài mô phỏng tại t=0

- Kết thúc bởi từ khoá endmodule

# Cấu trúc module

| module ten_module (danh_sach_Port) |  |
| --- | --- |
| Khai báo cổng Khai báo các tham số | Giao diện (Interface) |
| Các dẫn hướng biên dịch | Tùy chọn (add-on) |
| Khai báo biến |  |
| Khởi tạo các module mức thấp |  |
| Các khối initial và always | Thân (body) |
| Các hàm và tác vụ |  |
| endmodule | Kết thúc |

Interface: khai báo các Ports là danh sách các tín hiệu vào, tín hiệu ra hoặc tín hiệu vào/ra để kết nối giữa các module

- Body: thông số các thành phần bên trong module

- Add-on: tuỳ chọn

# Giao diện module

- Khai báo một giao diện module gồm 2 thành phần

  - Danh sách các cổng -port-list: chứa các tên cổng trong ngoặc đơn

  - Khai báo cổng: mô tả chi tiết hơn các cổng đã liệt kê trong danh sách

- Ví dụ module AND2_1 có cổng vào ra như sau

- Ngôn ngữ Verilog sẽ mô tả như sau module AND2_1(a, b, c);

input a, b; output c;

assign c = a & b; endmodule

# Module

29

# Mô hìn h phân cấp

30

# Kết nối phân cấp - Kết nối cổng có tên

31

# Kết nối phân cấp - Kết nối cổng theo thứ tự

32

# Các khối thủ tục

Danh sách sự kiện

- Các quy ước cơ bản

  - Verilog HDL dùng tương tự như ngôn ngữ C

  - Có phân biệt CHỮ HOA và chữ thường

  - Tất cả các khoảng trắng là chữ thường

## Khoảng trắng

  - Gồm các ký tự: khoảng trống, Tab, xuống dòng, sang trang mới

  - Thông thường các khoảng trắng đều được bỏ qua

  - Nhưng trong các chuỗi, khoảng trắng và Tab có ý nghĩa riêng

## Chú thích

  - Quy tắc giống ngôn ngữ C

  - Chú thích nằm giữa hai dấu //

  - hoặc giữa /* */

## Chữ hoa và chữ thường

  - Có sự phân biệt chữ hoa và chữ thường

  - Tất cả các từ khoá đều là chữ thường

  - Không dùng từ khoá của Verilog làm tên riêng, kể cả khi khác loại chữ

## Từ định danh - tên riêng

  - dùng cho tên biến, hàm, khối, module, tên trường hợp

  - Bắt đầu bằng ký tự hoặc đường gạch dưới “_”

  - Phân biệt dạng chữ

  - Độ dài tối đa 1024 kí tự

  - Ví dụ: data_input, muclk_input , my$clk, i386, A

## Từ khoá

  - dùng các ký tự dành riêng để định nghĩa cấu trúc của Verilog

## Ví dụ: assign, case, while, wire, reg, and, or, nand, và module

  - Chỉ toàn các ký tự thường

  - Không được sử dụng để làm tên riêng

  - Từ khóa Verilog cũng bao gồm cả chỉ dẫn chương trình biên dịch và System Task và các hàm

## Chữ số

  - Dùng lưu giá trị các con số nhị phân, thập phân, hecta,…

  - Cú pháp:  <size>’<base format> <number> Ví dụ: 8’hAA

Độ dài dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Giá trị ban đầu

D hoặc d: hệ thập phân B hoặc b: hệ nhị phân

  - mặc định là 32 bit

H hoặc h: hệ thập lục phân O hoặc o: hệ bát phân

  - Số âm được biểu diễn bằng số bù 2

  - Dấu ? được dùng thay thế cho z (trở kháng cao)

  - Có các loại số: integer, real, số có dấu và không dấu

- Số nguyên

  - Là kiểu biến thanh ghi (reg) dùng chung cho tính toán, thao tác.

  - Từ khoá khai báo: integer

  - Được xác định cỡ hoặc không

  - Chiều dài mặc định 32 bit

  - Cho phép các khoảng trống giữa kích cỡ (size), cơ số (radix) và giá trị (value)

  - Cú pháp: <size>’<radix><value>

  - Ví dụ: integer a; // số nguyên 32 bit, mặc định hệ cơ số 10

- Ví dụ về số nguyên

  - Verilog mở rộng giá trị cho phù hợp với kích cỡ bằng cách xét từ phải qua trái

  - Khi kích cỡ nhỏ hơn giá trị, những bit phía trái sẽ bị cắt bỏ

  - Khi kích cỡ lớn hơn giá trị

    - 0 hoặc 1 sẽ được thêm vào phía trái

    - Bit Z sẽ được thêm Z

    - Bit X sẽ được thêm X

X - Bit chưa biết	Z - Trở kháng cao

## Số thực - Real

  - Từ khoá: real

  - Có thể ở dạng thông thường (3.14) hoặc dạng khoa học (312 e-2)

  - Giá trị mặc định của biến là 0

  - Khi biến kiểu Real bị gán cho biến kiểu integer, giá trị sẽ được làm tròn đến giá trị integer gần nhất

real a;	// biến thực a initial

begin

a=3e10;	// a gán giá trị dưới dạng khoa học a=3.14;	// a gán giá trị = 3.14

end

integer i; // định nghĩa biến integer i initial

i=a;	//i nhận giá trị =3 (làm tròn)

## Số có dấu và không dấu

  - Bất kì số nào không có dấu (-) đứng trước đều là số dương hoặc số không dấu

  - các số có dấu (-) đứng trước size của số

  - Nội bộ verilog sẽ biểu diễn số âm dưới dạng số bù 2

# Kiểu dữ liệu

- Có 2 kiểu dữ liệu cơ bản

  - Nets - biểu diễn liên kết cấu tạo giữa các thành phần, thể hiện liên kết vật lý giữa các phần tử thuộc về phần cứng

  - Registers - biểu diễn các biến dùng để lưu trữ dữ liệu

- Tất cả các tín hiệu điều có kiểu dữ liệu liên kết với nó

  - Khai báo rõ ràng bằng khai báo trong mã Verilog HDL

  - Khai báo ngầm định: luôn là kiểu net “wire” và có độ rộng 1 bit

# Giá trị logic trong Verilog - 4 giá trị logic

- Mức 0: mức thấp, sai, số không, mức logic âm, đất, giá trị âm

- Mức 1: mức cao, đúng, số 1, mức logic dương, nguồn, giá trị dương

- Mức “x”: chưa xác định (xung đột bus), chưa khởi tạo

- Mức “z”: trở kháng cao, 3 trạng thái, chưa điều khiển, chưa nối, chưa biết bộ điều khiển

Giá trị “x” khác với don’t cảm

# Khái niệm kiểu dữ liệu

- Cần xác định kiểu dữ liệu khi định nghĩa một biến

- Các cổng của module được mặc định kiểu win

- Mặc định các kiểu biến win, vô hướng

- Việc sử dụng các kiểu dữ liệu được quy định chặt chẽ

# Vector

- là một biến có độ dài từ 2 bit trở lên

- Kích cỡ của biến được định nghĩa khi khai báo

# Phép gán vector và thứ tự bit

- Gán theo vị trí

- có thể lấy giá trị các bit riêng lẻ từ vector

- Thứ tự bit có thể được định nghĩa

# Phép gán vector và độ dài bit

- Trong phép gán, các vector không cần có cùng độ dài

  - Nguồn lớn hơn đích: nguồn sẽ được cắt bớt từ MSB

  - Nguồn ngắn hơn đích: nguồn sẽ được thêm các số 0 từ MSB

- Sử dụng [ ] hoặc { } để phối hợp độ dài vector

51

# Kiểu dữ liệu register và Net

|  | Register (Thanh ghi) | Net (Dây) |
| --- | --- | --- |
| Từ khoá | reg, integer, time, real | wire, wand, wor, tri, triand, trior, supply0, supply1 |
| Điều khiển | Theo sự kiện |  |
| Lưu trữ | Dữ liệu | Không lưu dữ liệu, chỉ là một kết nối |
| Sử dụng trong | khối “always” | Không được xuất hiện trong “always” |
| Lưu ý |  | Input, output, inout được mặc định kiểu wire |

Kiểu dữ liệu Net

- Được dùng để mô tả các kiểu phần cứng khác nhau như PMOS, NMOS, CMOS…

- Là kết nối điện đi từ 1 khối mạch điện đến 1 khối mạch điện khác

- Không được gán giá trị cho các biến kiểu net

- wire được dùng phổ biến nhất

# Ví dụ - wor

// giá trị a là mức logic của phép OR a và b

  - %g: hiển thị số thực theo số luỹ thừa hoặc hệ 10

  - %b: hệ nhị phân

54

# Ví dụ - wand

55

wire và assign

    - Các giá trị wire thay đổi với câu lệnh assign trong phép gán liên tục

    - việc khai báo và gán chân cho wire có thể kết hợp làm một

# wire: cách giải quyết xung đột logic

    - Xuất hiện khi 1 wire được điều khiển bằng nhiều nguồn khác nhau

    - Giải quyết bằng cách quyết định giá trị cuối cùng của đích

# Dữ liệu kiểu Register

    - Register lưu trữ giá trị cuối cùng được gán cho đến khi có câu lệnh làm thay đổi giá trị của nó

    - Register biểu diễn các cấu trúc lưu trữ dữ liệu (reg, integer, real, time)

    - Có thể tạo mảng regs → memories

    - Được dùng như các biến trong các khối thủ tục

    - Các khối thủ tục bắt đầu với các từ khoá initial và always

  - Trong các kiểu biến register, kiểu reg được sử dụng phổ biến nhất

  - Từ khoá reg, giá trị mặc định là x - không xác định

  - cú pháp

reg [MSB:LSB] reg_name

reg a;// biến thanh ghi đơn giản 1 bit

reg [7:0] A;// biến thanh ghi(vector) 8 bit reg [5:0] a,b; // 2 biến thanh ghi 6 bit

    - Giá trị thanh ghi thay đổi theo lệnh gán thủ tục, xuất hiện trong các khối initial, always,…

    - Thanh ghi chỉ cập nhật giá trị trong các thủ tục

    - Các thủ tục chỉ cập nhật giá trị của thanh ghi

    - Vế phải của phép toán có thể là reg hoặc wire

# Time

      - Là kiểu dữ liệu đặc biệt time, được dùng để lưu trữ thời gian mô phỏng được tính theo đơn vị giây (s)

      - Chiều dài tối thiểu của thanh ghi này là 64 bit

      - Có thể dùng hàm hệ thống $time để có được thời gian hiện tại

      - Ví dụ

time c;

c = $time; // c = thời gian mô phỏng mạch điện

      - là dãy ký tự đặt giữa 2 dấu nháy “”

      - Chuỗi chỉ được viết trên 1 dòng

      - Kiểu string có thể được lưu trữ trong reg

      - Độ dài của biến thanh ghi phải đủ lớn để lưu trữ string

      - Mỗi ký tự của string cần có 8 bit

      - Ví dụ

reg [8*18:0] string_value;	// khai báo biến 18 bytes initial

String_value= “ Hello Verilog word”; //chuỗi lưu trong biến

      - Ví dụ

# Thông số - parameter

      - Thông số được dùng ở bất kỳ đâu để khai báo các hằng số thời gian

      - Giúp code đọc dễ hơn

      - Được đặt trong module mà chúng được định nghĩa

      - có thể dùng để định cỡ các khai báo cục bộ (các cổng module, cần khai báo trước khi dùng)

# Ghi đè giá trị của thông số

      - Giá trị của thông số có thể thay đổi với mỗi thực thể của module

# Mảng 2 chiều

      - Verilog hỗ trợ mảng thanh ghi 2 chiều

      - Mỗi phần tử của mảng được đánh địa chỉ bởi một chỉ số trong mảng 2 chiều

        - Chỉ được tham chiếu 1 phần tử mảng tại một thời điểm

        - Truy cập vào nhiều phần tử cần nhiều câu lệnh

        - Truy cập đến 1 bit đơn lẻ cần một biến trung gian

66

# Module

- là các khối xây dựng nên thiết kế verilog

- Tạo phân cấp thiết kế bằng cách khởi tạo các module trong module khác (module mức cao hơn)

- Các module giai tiếp với nhau thông qua các cổng

- Tạo mô hình phân cấp

  - Tạo module

  - Nối các cổng của module tới các cổng cục bộ hoặc dây

  - Cần định nghĩa các dây nối cục bộ

69

# Port

- Port kết nối các module với nhau và với môi trường

- Tất cả các module (trừ top-level module)

- Các port liên kết theo thứ tự hoặc theo tên

- Port được khai báo input, output hoặc inout

- Chú ý: để dễ theo dõi khi viết chương trình, nên khai báo mỗi Port một dòng

- Khai báo Port

input [range_val: range_var] list_of_identifiers; output [range_val:range_var] list_of_identifiers; inout [range_val:range_var] list_of_identifiers;

# Kết nối Port

  - input: các input nội bộ luôn là kiểu net, các input bên ngoài có thể nối đến các biến kiểu reg hoặc net

  - output: các output nội bộ là kiểu net hoặc reg, các output bên ngoài phải được kết nối đến một biến kiểu net.

  - inout: luôn là kiểu net, chỉ có thể được nối đến một biến kiểu net

  - Độ rộng: các Port khác size có thể được kết nối hợp lệ. Tuy nhiên có thể phần mềm tổng hợp sẽ báo lỗi

  - Các port không kết nối, được chấp nhận bằng dấu phẩy

  - Kiểu dữ liệu net được dùng để kết nối cấu trúc

# Kết nối các module theo thứ tự Port

    - Thứ tự Port phải chính xác

    - Xảy ra vấn đề khi debug (VD xác định vị trí Port có lỗi biên dịch), khi xoá hay thêm Port → không nên dùng

module adder_implicit (result,carry,r1, r2, ci)

// Input Port Declarations

| input | [3:0] | r1; |
| --- | --- | --- |
| input | [3:0] | r2; |
| input |  | ci; |

// Output Port Declarations output	[3:0] result; output carry;

// Port Wires wire [3:0] r1;

wire [3:0] r2;

wire ci;

wire [3:0] result; wire carry ;

// Internal variables wire c1 ;

wire c2 ;

wire c3;

//Code Starts Here

addbit u0 ( r1[0] , r2[0] , ci , result[0] , c1 );

addbit u1 ( r1[1] , r2[1] , c1 , result[1] , c2 );

addbit u2 ( r1[2] , r2[2] , c2 , result[2] , c3 ); addbit u3 ( r1[3] , r2[3] , c3 , result[3] , carry

); endmodule

// End Of Module adder

72

# Kết nối các module theo tên Port

    - Chỉ cần đúng tên port trong các module con

    - Không quan tâm đến thứ tự port

73

74

    - Dùng để giám sát và điều khiển quá trình mô phỏng

    - Ký tự $ chỉ định hàm hệ thống

    - $monitor

      - $monitor($time, “%d %d %d”, address, sinout, cosout);

      - Hiển thị giá trị biến khi biến thay đổi giá trị

      - Mỗi lần thay đổi hiển thị giá trị trên 1 dòng

    - $display

- $display ("%d %d %d”,address,sinout,cosout);

- hiển thị giá trị hiện tại của biến theo định dạng xác định ở một dòng mới

- $finish: Thoát khỏi mô phỏng

- $stop: Dừng mô phỏng, có thể tiếp tục bởi us7e5 r

# Ngôn ngữ lập trình Verilog HDL

  - Giới thiệu chung

- Phương pháp thiết kế dùng Verilog HDL

- Thiết kế top-down

- Phần mềm hỗ trợ thiết kế

  - Các mô hình thiết kế Verilog

- Mô hình mức cổng (gate-level)

- Mô hình mức luồng dữ liệu

- Mô hình hành vi

  - Một số ví dụ cụ thể

  - Là mức thấp nhất trong 4 mô hình của Verilog

  - Mạch được mô tả trên cơ sở các cổng AND, OR, NAND,…

  - Tương ứng 1-1 giữa sơ đồ mạch logic và mô tả Verilog

  - Phù hợp với người có kiến thức cơ bản về mạch số

  - Ít được dùng trong thiết kế

  - Dùng trong giai đoạn tổng hợp (synthesis) để mô tả các cell ASIC/FPGA

  - Các kiểu cổng

  - Giá trị logic các cổng

| Logic Value | Description |
| --- | --- |
| 0 | zero, low, false |
| 1 | one, high, true |
| z or Z | high impedance, floating |
| x or X | unknown, uninitialized, contention |

# Các cổng cơ sở

  - Nhóm cổng thực hiện phép toán - 6 cổng: and, nand, or, nor, xor, xnor

  - Khai báo

wire OUT, IN1, IN2;

  - Sử dụng

and a1 (OUT, IN1, IN2); nand na1 (OUT, IN1, IN2);

nand na1_3in (OUT, IN1, IN2, IN3);

// cổng 3 đầu vào and (OUT, IN1, IN2);

// cổng không cần tên khởi tạo

  - Nhóm cổng đệm/đảo - 6 cổng: buf, not, bufif1, notif1, bufif0, notif0

  - Có thể có 1 hoặc nhiều đầu ra

  - Khai báo

wire OUT, OUT1, IN;

  - Sử dụng

buf b1 (OUT, IN); not n1 (OUT1, IN);

buf b1_2output (OUT1, OUT2, IN);

  - Chuỗi cổng

wire [7:0] OUT, IN1, IN2;

nand n_gate [7:0] (OUT, IN1, IN2);

  - Nhóm cổng đệm/đảo - 6 cổng: buf, not, bufif1, notif1, bufif0, notif0

  - Có thể có 1 hoặc nhiều đầu ra

  - Khai báo

wire OUT, OUT1, IN;

  - Sử dụng

buf b1 (OUT, IN); not n1 (OUT1, IN);

buf b1_2output (OUT1, OUT2, IN);

  - Chuỗi cổng

wire [7:0] OUT, IN1, IN2;

nand n_gate [7:0] (OUT, IN1, IN2);

# Thông tin thêm

Thiết kế dùng cổng

  - Chỉ dùng khi xây dựng thư viện

  - Nhà cung cấp ASIC sẽ cung cấp thư viện ASIC Verilog dùng các cổng cơ bản

  - Và người dùng có thể tự định nghĩa các cổng (mạch) - UDP

83

- Yêu cầu sinh viên

  - Bài 1: Xâu dựng cổng AND từ cổng NAND

  - Bài 2: Xây dựng D-FF từ cổng NAND

  - Bài 3: Xây dựng bộ cộng 1 bit và bộ cộng 4 bit

  - Bài 4: Xây dựng bộ ghép kênh 4:1

  - Bài 5: Xây dựng bộ so sánh 8 bit

  - Bài 6: Xây dựng bộ chuyển mã BCD

84

  - Giới thiệu chung

- Phương pháp thiết kế dùng Verilog HDL

- Thiết kế top-down

- Phần mềm hỗ trợ thiết kế

  - Các mô hình thiết kế Verilog

- Mô hình mức cổng (gate-level)

- Mô hình mức luồng dữ liệu

- Mô hình hành vi

  - Một số ví dụ cụ thể

# Mô hình mức luồng dữ liệu

  - Thiết kế dựa trên mô tả luồng dữ liệu giữa các thanh ghi

  - Module được thiết kế dựa trên việc mô tả luồng dữ liệu vào ra và cách xử lý chúng

  - Hiệu quả hơn mô hình mức cổng trong các thiết kế phức tạp, số lượng cổng lớn

# Mức cổng VS mức luồng dữ liệu

Gate level		Dataflow level

endmodule

module fulladder (sum,c_out,a, b, c_in); output sum,c_out; input a, b, c_in;

wire s1, c1, c2;

//khai báo cổng logic xor (s1,a,b);

and (c1,a,b);

xor (sum,s1,c_in); and (s2,s1,c_in); xor (c_out, s2,c1);

endmodule

module full_adder

(sum, c_out, a, b, c_in); output	sum, c_out;

input

assign

in0, in1, c_in;

{c_out,sum} = a + b + c_in;

  - là phát biểu cơ bản nhất trong mô hình luồng dữ liệu

  - được dùng để đưa 1 giá trị vào biến nét

  - Phép gán assign sẽ thay thế các cổng trong việc mô tả mạch điện

assign out = in1&in2;

net (wire)	net or reg or function

  - Phía bên trái của phép gán chỉ là net, không được phép là reg

  - Toán hạng bên phải có thể là net, reg hoặc function

  - Câu lệnh nằm ngoài các khối thủ tục (always và initial block)

  - Phép gán liên tục sẽ ghi đè mọi phép gán thủ tục

  - Phân chia thành 2 loại

Gán liên tục thông thường	Gán liên tục ngầm định

//gán liên tục thông thường wire out;

assign out = in1&in2;

// gán ngầm định wire out = in1&in2;

Thay thế việc khai báo net và viết phép gán liên tục trên net

# Phương trình, toán tử và toán hạng

  - Mô hình luồng dữ liệu là thiết kế trên cơ sở các phương trình, toán tử và toán hạng

  - Toán hạng: có thể là bất cứ dữ liệu nào như hằng số, số nguyên, số thực, dữ liệu kiểu net hoặc reg

  - Toán tử: có thể là các phép toán số học (+ - * /) phép toán logic (AND OR) hoặc phép so sánh (= < >)

  - Phương trình: là sự kết hợp của toán tử, toán hạng để đưa ra kết quả

real a, b, c; c= a-b;

  - Thực hiện phép toán số học: công (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), luỹ thừa (**), chia lấy phần dư modulus (%)

  - Nếu có bất kì 1 bit nào của 1 trong 2 toán hạng là “x” thì kết quả là “x”

  - Toán tử modulus không được phép có biến kiểu dữ liệu thực, kết quả lấy dấu của toán hạng đầu tiên

  - Toán hạng + và - còn được sử dụng để chỉ kiểu dấu (kiểu unary). Khi làm dấu, nó có độ ưu tiên cao hơ so với phép toán

| -4 |  | // | Negative 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| +5 |  | // | Positive 5 |
| -10 | / 5 | // | Evaluates to -2 |

A = 4'b0011; B = 4'b0100;

// A and B are register vectors D = 6; E = 4; F=2

// D and E are integers

A * B // Multiply A and B. Evaluates to 4'b1100

D / E // Divide D by E. Evaluates to 1. Truncates any fractional part.

A + B // Add A and B. Evaluates to 4'b0111

B - A // Subtract A from B. Evaluates to 4'b0001

F = E ** F; //E to the power F, yields 16

//Nếu có bất kỳ một toán hạng nào là ‘x’ 	kết quả là ‘x’

in1 = 4'b101x; in2 = 4'b1010;

sum = in1 + in2; // sum will be evaluated to the value 4'bx

//modulus: lấy phần dư

| 13 | % | 3 | // | Evaluates | to | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | % | 4 | // | Evaluates | to | 0 |
| -7 | % | 2 | // | Evaluates | to | -1, takes sign |

of the first operand

7 % -2 // Evaluates to +1, takes sign of the first operand

- Phép toán logic luôn có giá trị 1 bit, nhận 1 trong các giá trị FALSE (0), TRUE

  - và KHÔNG XÁC ĐỊNH (x)

- Phép toán nhận các biến và các biểu thức như các toán hạng

- Coi tất cả các giạ trị khác 0 đều là 1

- Toán tử logic được dùng nhiều trong các câu điều kiện (if…else), khi chúng làm việc trên biểu thức

94

| Operator | Description |
| --- | --- |
| !A | not A |
| A && B | A and B |
| A ¦¦ B | A or B |

# Toán tử quan hệ

- Toán tử quan hệ so sánh 2 toán hạng với nhau, trả về một bit đơn là 0 hoặc 1

- Biểu thức nhận giá trị 1 nếu đúng và 0 nếu sai

- Nếu có bất kỳ giá trị x hoặc z nào, biểu thức sẽ nhận giá trị là x

| Operator | Description |
| --- | --- |
| a < b | a nhỏ hơn b |
| a > b | a lớn hơn b |
| a <= b | a nhỏ hơn hoặc bằng b |
| a >= b | a lớn hơn hoặc bằng b |

- So sánh từng bit các toán hạng

- Kết quả là 0 (false) hoặc 1 (true) hoặc x (không xác định)

| Operator | Description | Result |
| --- | --- | --- |
| a === b | a bằng b (gồm cả x và z) | 1 or 0 |
| a !== b | a không bằng b (gồm cà bit x và z) | 1 or 0 |
| a == b | a bằng b, kết quả có thể không xác định | 1,0,x |
| a != b | a không bằng b, kết quả có thể không xác định | 1,0,x |

97

- Thực hiện phép toán logic theo từng bit của 2 toán hạng theo đúng thứ tự

- Nếu 1 toán hạng có chiều dài nhỏ hơn, nó sẽ thêm vào các bit 0 để 2 toán hạng có độ dài bằng nhau

- Sự khác biệt đối với phép toán logic: Kết quả phép toán logic là 1 bit, kết quả của phép bitwise là nhiều bit phụ thuộc độ dài của dữ liệu

- ~x = x

| Operator | Description |
| --- | --- |
| ~ | negation |
| & | and |
| ¦ | inclusive or |
| ^ | exclusive or |
| ^~ or ~^ | exclusive nor (equivalence) |

0&x = 0

- 1&x = x&x = x

- 1|x = 1

- 0|x = x|x = x

- 0^x = 1^x = x^x = x

- 0^~x = 1^~x = x^~x = x

98

99

# Thuật toán Reduction

- Thực hiện phép toán bitwise giữa các bit của 1 toán hạng, và lấy kết quả 1 bit

- Các bit có giá trị x được xử lý như trong thuật toán bitwise

| Operator | Description |
| --- | --- |
| & | and |
| ~& | nand |
| ¦ | or |
| ~¦ | nor |
| ^ | xor |
| ^~ or ~^ | xnor |

# Toán tử điều kiện

- Có 3 toán hạng

- Cú pháp Condition_expr?true_expr:false_expr

- Kiểm tra Condition_expr

- Đúng: nhận giá trị true_expr

- Sai: nhận giá trị false_expr

- Bộ ghép kênh MUX 2:1

- control=0 thì out=in0

- control=1 thì out=in1

in0

MUX 2:1

out

in1

control

assign out = control ? in1 : in0;

- Phép dịch

- Khi các bit được dịch, vị trí các bit bỏ trống sẽ bằng 0

- Phép dịch sẽ không quay vòng

- Toán hạng bên trái sẽ dịch số bit tương ứng với toán hạng bên phải

| Ký hiệu | Mô tả |
| --- | --- |
| << | Dịch trái |
| >> | Dịch phải |

- Ghép nối các toán hạng

- Ghép nhiều toán hạng thành 1 toán hạng

- Các toán hạng phải được định cỡ trước

- Lặp toán hạng

  - dùng để lặp n lần một nhóm bit

Lặp lại n lần giá trị m

{n{m}}

Mô tả

Ký hiệu

- Có thể kết hợp ghép và lặp toán hạng

{3{a}} // Tương ứng với  {a, a, a}

{b, {3{c, d}}}

// tương ứng với  {b, c, d, c, d, c, d}

# Thứ tự ưu tiên

| Operator | Symbols |
| --- | --- |
| Unary, Multiply, Divide, Modulus | !, ~, *, /, % |
| Add, Subtract, Shift | +, - , <<, >> |
| Relation, Equality | <,>,<=,>=,==,!=,===,!== |
| Reduction | &, !&,^,^~,¦,~¦ |
| Logic | &&, ¦¦ |
| Conditional | ? : |

Bài tập

- Bài 1: Thiết kế bộ ghép kênh

  - MUX 2:1

  - MUX 4:1

- Bài 2: Thiết kế bộ so sánh

- Bài 3: Mạch mã hoá/giải mã

- Bài 4: Tạo và kiểm tra bit chẵn lẻ

# Bài 1: Bộ MUX 2:1

E1

S

E0

C0

Logic equation		Conditional operator

module mux_2_1(c0,e0,e1,s); input c0,e0,e1;

output s; assign

s=!c0 && e0||c0 && e1; endmodule

module mux_2_1(c0,e0,e1,s); input c0,e0,e1;

output s;

assign s = (c0)?e1 :e0; endmodule

# Ngôn ngữ lập trình Verilog HDL

- Giới thiệu chung

  - Phương pháp thiết kế dùng Verilog HDL

  - Thiết kế top-down

  - Phần mềm hỗ trợ thiết kế

- Các mô hình thiết kế Verilog

  - Mô hình mức cổng (gate-level)

  - Mô hình mức luồng dữ liệu

  - Mô hình hành vi

- Một số ví dụ cụ thể

# Mô hình hành vi

- là mô hình mức cao nhất, mô tả hành vi của mạch logic

- Sử dụng các ngôn ngữ mức cao

  - for loop

  - if else

  - while

- Các lệnh nằm trong khối thủ tục

- Có 2 kiểu khối thủ tục

  - always - được thực hiện lặp đi lặp lại

  - initial - được thực hiện tại thời điểm 0

# Các khối thủ tục

- Thành phần khối thủ tục

  - Các lệnh gán thủ tục

  - Các cấu trúc mức cao (vòng lặp, các lệnh điều kiện,…)

  - Điều khiển thời gian

module initial_example(); reg clk,reset,enable,data; initial begin

clk = 0;

reset = 0;

enable = 0;

data = 0; end endmodule

# Khối initial

- Được thực hiện tại thời điểm 0

- Chỉ thực hiện các câu lệnh trong khoảng begin và end mà không cần đợi event

- Một module có thể có nhiều initial

  - đều được thực hiện tại t=0

  - Trong các khối khác nhau được thực hiện đồng thời

  - Trong một khối thực hiện tuần tự

module initial_example(); reg clk,reset,enable,data; initial begin

clk = 0;

reset = 0;

enable = 0;

data = 0; end endmodule

# Khối always

- Khi xuất hiện sự kiện, đoạn mã giữa begin và end sẽ được thực hiện

- Luôn đợi 1 sự kiện (event) để thực hiện

- Quá trình đợi và thực hiện lệnh sẽ lặp đi lặp lại đến khi kết thúc mô phỏng

- Được dùng để mô hình hoá 1 khối hành vi được lặp đi lặp lại trong mạch số

- Các câu lệnh giữa begin và end được thực hiện tuần tự

□Ví dụ

module always_example();

reg clk,reset,enable,q_in,data; always @(posedge clk)

if (reset) begin data <= 0;

end else if (enable) begin data <= q_in;

end endmodule

- event control không chấp nhận toán tử logic và số học trong event

  - @ (posedge clk): tại sườn dương của xung clock

  - @ (negedge clk): tại sườn âm của xung clock

  - @ (clk): khi clk thay đổi trạng thái (tại cả 2 sườn)

  - @ (posedge clk1 or clk2):

    - tại sườn dương của clk1 hoặc khi clk2 thay đổi trạng thái

    - “or” thực hiện khi có ít nhất 1 sự kiện xảy ra, có thể thay “or” thành dấu “,”. Ví dụ: @(a,b,c) tương đương với @(a or b or c)

Sự kiện kiểu reg

chuyển từ mức 0 lên mức 1 kiểu logic từ false lên true

Sườn dương

Sự kiện kiểu net

0 lên 1;		x hoặc z lên 1; 0 lên x hoặc z

Sự kiện kiểu reg

Khi sự kiện ở dạng nhiều bit reg → chỉ xét bit có trọng số nhỏ nhất

Sườn âm

Sự kiện kiểu net

1 xuống 0;

1 xuống x hoặc z;

x hoặc z xuống 0

# Kiểu dữ liệu gán trong khối

module initial_bad(); reg clk,reset; wire enable,data; initial

begin

clk = 0;

reset = 0;

enable = 0;

data = 0; end

endmodule

module initial_good();

reg clk,reset,enable,data; initial

begin

clk = 0;

reset = 0;

enable = 0;

data = 0; end

endmodule

# Nhóm trong khối

- Nếu trong 1 khối thủ tục có nhiều câu lệnh thì các câu lệnh này phải nằm trong:

  - Khối nối tiếp begin-end

  - Khối song song fork-join

- Khi dùng begin-end có thể đặt tên cho nhóm đó → khối được đặt tên

# Khối begin-end

module initial_begin_end(); reg clk,reset,enable,data; initial

begin

$monitor( "%g clk=%b reset=%b enable=%b data=%b", $time, clk, reset, enable, data);

#1 clk = 0;

#10 reset = 0;

#5 enable = 0;

#3 data = 0;

#1 $finish;

end endmodule

117

- begin:

  - clk = 0 sau 1 đơn vị thời gian

  - reset = 0 sau 11 đơn vị thời gian

  - enable = 0 sau 16 đơn vị thời gian

  - data = 0 sau 19 đơn vị thời gian

- Mô phỏng:

- clk clk=x reset=x enable=x data=x

- clk clk=0 reset=x enable=x data=x 11 clk clk=0 reset=0 enable=x data=x 16 clk clk=0 reset=0 enable=0 data=x 19 clk clk=0 reset=0 enable=0 data=0

# Khối fork-join

module initial_fork_join(); reg clk,reset,enable,data; initial

begin

$monitor("%g clk=%b reset=%b enable=%b data=%b", $time, clk, reset, enable, data);

fork

#1 clk = 0;

#10 reset = 0;

#5 enable = 0;

#3 data = 0; join

#1 $display ("%g Terminating simulation", $time); $finish;

end endmodule

- begin:

  - clk = 0 sau 1 đơn vị thời gian

  - reset = 0 sau 10 đơn vị thời gian

  - enable = 0 sau 5 đơn vị thời gian

  - data = 0 sau 3 đơn vị thời gian

- Mô phỏng:

0 clk clk=x reset=x enable=x data=x

1 clk clk=0 reset=x enable=x data=x 3 clk clk=0 reset=x enable=x data=0 5 clk clk=0 reset=x enable=0 data=0 10 clk clk=0 reset=0 enable=0 data=0

11 Terminating simulation

# Phép gán

- là cơ chế cơ bản để đưa giá trị vào nets và register

- Phép gán gồm

  - Vế trái: Chỉ định biến gán cho vế phải

  - Vế phải: Biểu thức bất kì cần đánh giá giá trị

## Gán liên tục

- Mô hình luồng dữ liệu - assign

- Gán các giá trị vào biến net → vế trái kiểu net

- Vế traí sẽ cập nhật giá trị khi có bất kỳ sự thay đổi của biểu thức vế phải (sau một khoảng trễ xác định nếu có)

## Gán thủ tục

- Trong mô hình hành vi, phép gán chỉ xảy ra bên trong thủ tục initial hoặc always

- Gán các giá trị vào biến reg → vế trái là kiểu reg hoặc phần tử nhớ

- Vế trái sẽ giữ nguyên giá trị cho đến khi có phép gán thủ tục khác cập nhật giá trị cho biến

## Gán liên tục

module la (a,b,c,d);

input b,c,d; output a; wire a;

assign a = b | (c & d);

endmodule

## Gán thủ tục

module la1; reg a; wire b,c,d; always @(*) begin

a = b | (c & d);

end endmodule

# Phép gán liên tục - gán trong khối

- Gán trong khối, thực hiện liên tiếp

- Thực hiện bởi dấu “=“

reg x, y, z;

reg [15:0] reg_a, reg_b; integer count;

Initial begin

x = 0;

y = 1;

z = 1;	//Scalar assignments count = 0;

//Assignment to integer variables

reg_a = 16'b0;

reg_b = reg_a; //initialize vectors #15 reg_a[2] = 1'b1;

//Bit select assignment with delay #10 reg_b[15:13] = {x, y, z}

//Assign result of concatenation to

// part select of a vector count = count + 1;

//Assignment to an integer (increment)

- Các thời điểm thực hiện các phát biểu như sau

  - Các phát biểu từ x=0 đến reg_b=reg_a được thực hiện tại t=0

  - reg_a[2]=1’b1 thực hiện tại thời điểm 15

  - reg_b[15:13]={x,y,z} thực hiện tại thời điểm 15+10 =25

  - count=count+1 được thực hiện tại thời điểm 25

# Phép gán liên tục - gán không trong khối

- Gán không trong khối, thực hiện song song

- Thực hiện bởi dấu “<=“

reg x, y, z;

reg [15:0] reg_a, reg_b; integer count;

- Có 3 phép gán không trong khối. Các thời điểm thực hiện các phát biểu như sau

- Các phát biểu từ x=0 đến reg_b=reg_a được thực hiện tại t=0

//All behavioral statements must be inside an initial or always block

Initial begin

x = 0;

y = 1;

z = 1; //Scalar assignments

count = 0; //Assignment to integer variables reg_a = 16'b0;

reg_b = reg_a; //Initialize vectors

reg_a[2] <= #15 1'b1; //Bit select assignment with delay reg_b[15:13] <= #10 {x, y, z};

//Assign result of concatenation to part select of a vector count <= count + 1;

//Assignment to an integer (increment)

- reg_a[2]=1’b1 thực hiện tại thời điểm 15

- reg_b[15:13]={x,y,z} thực hiện tại thời điểm 15+10 =10

- count=count+1 được thực hiện tại thời điểm 25 0 (không có trễ)

## Non-Blocking

  - Toán tử <=

  - Các phát biểu thực thi song song

  - Thứ tự các phát biểu không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

  - Khi thực hiện hành vi vòng bộ mô phỏng, tính giá trị biểu thức bên phải trước khi gán cho vế trái

  - Dùng trong khối always để thực hiện mạch dãy

124

Blocking

- Toán tử =

- Các phát biểu thực hiện tuần tự

- Thứ tự các phát biểu có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối

- Khi thực hiện hành vi vòng bộ mô phỏng, chỉ tính giá trị biểu thức bên phải ngay sau khi phát biểu trước đo hoàn tất

- Dùng trong khối always để thực hiện mạch tổ hợp

125

  - Trong thực tế khi có 1 phép chuyển giao dữ liệu xảy ra sau 1 sự kiện chung thi nên dùng gán trong khối

nhận giá trị trước đó của A

	A nhận giá trị trước đó của B, B

	Xung đột

always @ (posedge clk) A=B;

always @ (posedge clk) B=A;

always @ (posedge clk) begin

A<=B; B<=A;

end

126

# Câu điều kiện if-then-else

  - Được dùng để điều khiển các lệnh khác nhau

  - Nếu có nhiều hơn 1 lệnh được thực hiện với if thì cần đặt trong begin-end

. . .

assignment1;

if (condition) assignment2; assignment3;

assignment4;

127

. . .

. . .

assignment1; if (condition)

begin assignment2; assignment3; end

else

begin assignment4; assignment5; end

assignment6;

. . .

module simple_if();

reg latch;

wire enable,din;

always @ (enable or din) if (enable) begin

latch <= din; end

endmodule

module if_else();

reg dff;

wire clk,din,reset;

always @ (posedge clk) if (reset) begin

dff <= 0; end else begin

dff <= din; end

endmodule

module nested_if();

reg [3:0] counter;

reg clk,reset,enable, up_en, down_en;

always @ (posedge clk)

// If reset is asserted if (reset == 1'b0) begin

counter <= 4'b0000;

// If counter is enable and up count is asserted end else if (enable == 1'b1 && up_en == 1'b1) begin

counter <= counter + 1'b1;

// If counter is enable and down count is asserted end else if (enable == 1'b1 && down_en == 1'b1) begin

counter <= counter - 1'b1;

// If counting is disabled end else begin

counter <= counter; // Redundant code end

endmodule

- Có 2 đầu vào và có 4 đầu ra

- Chức năng: đưa tín hiệu từ đầu vào đến 1 trong những đầu ra

| C1 | C0 | S0 | S1 | S2 | s3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | E | z | z | z |
| 0 | 1 | z | E | z | z |
| 1 | 0 | z | z | E | z |
| 1 | 1 | z | z | z | E |

S0

E	S1

S2 S3

C1

C0

module demux4_1_beh(e,s,c); input e;

input [1:0] c; output s;

reg [3:0] s; always @(c or e) begin

if (c==2'b00)

begin

s[0]=e;

s[3:1]=3'bzzz;

end

else if (c==2'b01)

begin

s[1]=e;

{s[3],s[2],s[0]}=3'bzzz;

end

else if (c==2'b10)

begin

s[2]=e;

{s[3],s[1],s[0]}=3'bzzz;

end

else if (c==2'b11)

begin

s[3]=e;

{s[2],s[1],s[0]}=3'bzzz;

end

else s=4'bzzzz;

end endmodule

131

module demux4_1_beh_bad(e,s,c); input e;

input [1:0] c; output s;

reg [3:0] s; always @(c or e) begin

if (c==2'b00)

begin s[0]=e;

s[3:1]=3'bzzz;

end

if (c==2'b01)

begin

s[1]=e;

{s[3],s[2],s[0]}=3'bzzz;

end

if (c==2'b10) begin

s[2]=e;

{s[3],s[1],s[0]}=3'bzzz;

end

if (c==2'b11) begin

s[3]=e;

{s[2],s[1],s[0]}=3'bzzz;

end

else s=4'bzzzz; end

endmodule

module demux4_1_beh_tb(); reg e;

reg [1:0] c;

wire [3:0] s; demux4_1_beh ff1 (e,s,c);

initial e =1'b1;

always begin

#2 c=2'b00;e=1'b1;

#2 c=2'b00;e=1'b0;

#2 c=2'b01;e=1'b0;

#2 c=2'b10;e=1'b1;

#2 c=2'b11;e=1'b0;

end

initial #50 $stop; endmodule

S hiển thị ở hệ nhị phân

- Dùng để lựa chọn 1 biểu thức trong 1 loạt các trường họp và thực hiện lệnh (nhóm lệnh) tương ứng

- Lệnh hỗ trợ lệnh đơn hoặc nhiều câu lệnh (kết hợp với begin-end

Notes:

  - Luôn dùng lệnh default đặc biệt trong trường hợp kiểm tra giá trị x hoặc z.

  - Mỗi lệnh case chỉ được phép có 1 lệnh default.

- Ví dụ bộ MUX 4:1

# casez và casex

- casez sẽ không quan tâm vị trí có giá trị z

- casex không quan tâm vị trí có giá trị x hoặc z

reg [3:0] encoding; integer state;

casex (encoding) //logic value x represents a don't care bit.

4'b1xxx : next_state = 3; 4'bx1xx : next_state = 2; 4'bxx1x : next_state = 1; 4'bxxx1 : next_state = 0; default : next_state = 0; endcase

# Vòng lặp - loop

- Có 4 kiểu lặp loop tương tự C trong verilog

- Tất cả các lệnh loop chỉ xuất hiện trong khối initial hoặc always

- Vòng lặp có thể chứa các biểu thức trễ